Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně

VOZIDLO MHD

Světelná křižovatka,

nebo samostatný přechod se světelnou signalizací

Nová

DOPRAVNÍ ŘÍDÍCÍ CENTRÁLA

(v majetku města,

umístěná na Policii ČR)

INDUKČNÍ SMYČKA nebo jiný druh detekce

(stávající zařízení pro detekci vozidel v jízdních pruzích)

Světelné signalizační zařízení

(stávající)

ŘADIČ SSZ

(dopravně závislé řízení)

MODEM

Palubní počítač

MODEM

s potřebným software

BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE

400 MHz

(vyhrazené pásmo)

Připojení stávajících periferií

(GPS modul, informační a odbavovací systém apod.)

VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SSZ A DOPRAVNÍ CENTRÁLY

Propojení umožní koordinaci SSZ, dálkový sběr dopravních a provozních dat z jednotlivých SSZ, ovládání a oblastní řízení SSZ; bude zajištěno optickými nebo metalickými kabely.